# Smart Glasses

# Physical AI Agent PoC

시스템 아키텍처 및 데이터 흐름 발표 문서

2026

# 1. 프로젝트 개요

스마트 안경형 Physical AI Agent PoC입니다. 이미지/영상, GPS, 주변 기기 정보를 입력받아 Agent가 상황을 판단하고 적절한 서비스로 라우팅한 뒤, voice 또는 action output을 생성하는 파이프라인을 구현합니다.

## 핵심 목표

단순 VLM 호출 데모가 아니라, keyframe selection / GraphRAG context memory / lightweight router / action guardrail / latency logging을 결합해 기능 개선과 성능 개선 가능성을 증명합니다.

## 기술 스택

| 구분 | 기술 |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.11+, FastAPI, Groq API (llama-4-scout vision + llama-3.3-70b text) |
| Perception | OpenCV (frame sampling, keyframe selection, semantic extraction) |
| Memory | NetworkX (Temporal Scene Graph) + Qdrant (Vector Store) |
| Frontend | React 19, TypeScript, Tailwind CSS + shadcn/ui |
| 패키지 관리 | pnpm (workspace) + uv (Python) |
| 외부 서비스 | Groq API, Qdrant Docker (localhost:6333) |

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 논리 레이어 구성 (11개 레이어)

- Input Layer — 멀티모달 요청 수집 (이미지/영상, GPS, 기기 메타데이터, 사용자 요청)

- API Layer — FastAPI multipart 파싱, ContextRequest 변환

- Pipeline Orchestration Layer — planner.run_pipeline() 중앙 조율

- Perception Layer — 미디어를 keyframe·base64·semantic prompt로 변환

- Retrieval Layer — 이전 graph/vector 메모리 재사용

- Routing Layer — 규칙 기반 1차 서비스 분류 + VLM 폴백

- Service Layer — 실제 사용자 응답 생성 (6개 서비스)

- Action & Policy Layer — 기기 capability 및 안전 정책 집행

- Memory Layer — 장면 요약 저장·검색

- Evaluation Layer — 요청별 비용·지연 증거 기록

- Demo Layer — 데모 시드 주입, 리셋, Frontend 시각화

## 2.2 등록된 API 엔드포인트

| 엔드포인트 | 용도 |
| --- | --- |
| POST /api/agent/run | 에이전트 파이프라인 실행 |
| GET /api/context/summary | graph node/edge 수 조회 |
| GET /api/graph/nodes | 그래프 노드 목록 |
| GET /api/graph/query | 쿼리 기반 그래프 탐색 |
| GET /api/graph/size | 그래프 크기 조회 |
| GET /api/logs/ | 전체 로그 조회 |
| GET /api/logs/metrics | 성능 지표 집계 |
| GET /health | 서비스 헬스 체크 |
| POST /api/demo/reset | 데모 리셋 (메모리 초기화 + 로그 삭제 + 시드 재주입) |

# 3. Request / Response 스키마

## 3.1 요청 스키마 (ContextRequest)

POST /api/agent/run 은 multipart/form-data로 image 또는 video 바이트와 함께 아래 JSON을 수신합니다.

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| user_request | str | 사용자 자연어 요청 |
| gps | GpsContext (optional) | 위도·경도·location_type·place_name |
| nearby_devices | list[DeviceInfo] | 주변 기기 메타데이터 목록 |
| mode | AgentMode | "optimized" (기본값) 또는 "baseline" |

## 3.2 응답 스키마 (AgentResponse)

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| request_id | 고유 요청 식별자 |
| selected_service | 선택된 서비스 이름 |
| router_confidence | 라우터 신뢰도 (0~1) |
| vlm_used | 클라우드 VLM 호출 여부 |
| response_text | 사용자에게 전달할 텍스트 |
| action_result | 기기 제어 결과 (optional) |
| original_frame_count | 원본 프레임 수 |
| selected_keyframe_count | 선택된 키프레임 수 |
| retrieved_graph_nodes | 검색된 그래프 노드 수 |
| latency_ms | LatencyBreakdown 구조체 (단계별 지연시간) |
| mode | 실행 모드 |

# 4. 핵심 파이프라인 데이터 흐름

## 4.1 공통 Top-Level 흐름

사용자 요청 (텍스트 + 이미지/영상 + GPS + 기기정보)

↓

Frontend (InputPanel) — multipart 제출

↓

POST /api/agent/run

↓

ContextRequest 파싱

↓

planner.run_pipeline()

├─ 1. Perception

│      이미지: 전처리 → base64 → (optimized) semantic 추출

│      영상: 프레임 샘플링 → keyframe 선택 → semantic 추출

│

├─ 2. [optimized 병렬 실행 — asyncio.create_task]

│      ├─ GraphRAG Retrieval

│      └─ Service Routing

│

├─ 3. semantic_prompt에 graph_context 주입

│

├─ 4. 선택된 서비스 실행 (6개 중 1개)

│

├─ 5. [optimized only] Memory 저장

│      (context_memory 응답은 저장 제외 — 재귀 오염 방지)

│

└─ 6. Evaluation Log 기록 (모든 모드)

↓

AgentResponse 반환

↓

Frontend: AgentDecisionPanel / OutputPanel 갱신

+ GET /api/logs/metrics → PerformancePanel

+ GET /api/graph/nodes  → GraphContextPanel

## 4.2 핵심 설계 포인트

- 병렬 실행: optimized 모드에서 GraphRAG 검색과 라우팅이 asyncio.create_task로 동시 실행됩니다. 검색 지연이 라우팅 시간에 숨겨져 전체 latency를 최소화합니다.

- baseline 모드: 검색 없이 라우팅만 순차 실행합니다.

- 오염 방지: context_memory 서비스의 응답은 재검색 시 자기 참조 오염을 막기 위해 graph/vector 저장에서 제외됩니다.

# 5. Perception 레이어

## 5.1 이미지 처리 경로

- OpenCV 디코딩

- 리사이즈 → JPEG base64 인코딩

- (optimized) SemanticPayload 추출

- semantic prompt 구성

## 5.2 영상 처리 경로

- 임시 파일에 영상 bytes 기록

- 목표 FPS로 프레임 샘플링 (frame_sampler.py)

- (optimized) Query-Aware Keyframe Selection

- scene-change score (가중치 0.6) + 밝기 기반 query relevance score (가중치 0.4)

- 선택된 keyframe을 base64 인코딩

- (optimized) semantic payload 추출

## 5.3 SemanticPayload 출력 항목

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| scene_brightness | 밝기 레벨 수치 |
| motion_level | 움직임 강도 |
| dominant_colors | 주요 색상 (red·yellow·green·blue 4종) |
| ocr_text | pytesseract 가용 시 텍스트 추출 결과 |

# 6. 라우팅 아키텍처

## 6.1 1단계: 규칙 기반 라우팅

| 키워드 카테고리 | 선택 서비스 |
| --- | --- |
| safety, danger, hazard, cross, 안전 등 | safety_alert |
| turn on/off, device, speaker, light, volume 등 | device_control |
| navigate, direction, where, how do I get 등 | navigation |
| remember, earlier, before, past, context 등 | context_memory |
| what do you see, describe, scene 등 | scene_assistant |
| read, label, product, dosage, text on 등 | label_reader |

보조 신호: gps.location_type (crosswalk → safety_alert 가중치 상승), nearby_devices 존재 여부 (device_control 가중치 상승)

## 6.2 2단계: VLM 폴백 (신뢰도 미달 시)

- 텍스트 전용 VLM 분류 프롬프트 전송

- 반환 문자열 → 서비스명 파싱

- fallback_reason을 EvaluationLog에 기록

설계 원칙: 기본 경로는 저비용 결정론적 규칙. 클라우드 분류는 불확실할 때만 사용.

# 7. 서비스 레이어 (6개 서비스)

## 7.1 공통 dispatch 패턴 (services/common.py)

ctx + image_b64_list + graph_context + semantic_prompt

↓

Service Prompt 구성

↓

dispatch()

├─ optimized: 텍스트 전용 semantic prompt → VLM

│              (응답 품질 부족 시 vision fallback 자동 실행)

└─ baseline:  직접 vision 또는 텍스트 VLM 경로

↓

후처리 (서비스별)

↓

(response_text, vlm_used, action_result, usage_dict)

## 7.2 서비스별 역할 및 특이사항

| 서비스 | 역할 요약 | 특이사항 |
| --- | --- | --- |
| Scene Assistant | 시야에 보이는 장면을 간결하게 설명 | 이미지 또는 semantic prompt 사용 |
| Navigation | 현재 위치 기반 실용적 이동 안내 | GPS context + graph_context 재활용 가능 |
| Device Control | 주변 기기 capability 조회 후 action 실행 | VLM 미사용. semantic_prompt는 인터페이스 통일 목적으로만 수용 |
| Safety Alert | 위험 요소 경고 및 주의사항 분석 | sanitize_safety_response()로 과신 표현 제거 필수 |
| Context Memory | 저장된 과거 장면·요청 기반 응답 | planner 검색 결과 재사용 (중복 검색 제거) |
| Label Reader | 약품 라벨·포장·간판 텍스트 읽기 | OCR 존재 시 텍스트 전용 VLM, 없으면 직접 vision call |

# 8. Action & Policy 레이어

## 8.1 기기 Capability 레지스트리

| 기기 타입 | 주요 액션 | 위험 수준 | 확인 필요 |
| --- | --- | --- | --- |
| smart_light | turn_on, turn_off, set_brightness | low | 불필요 |
| speaker | set_volume, play, pause, stop | low | 불필요 |
| tv | turn_on, turn_off, set_channel, set_volume | low | 불필요 |
| air_conditioner | turn_on, turn_off, set_temperature | medium | 불필요 |
| door_lock | lock, unlock | HIGH | 필요 |

## 8.2 Action 실행 흐름

사용자 요청

↓

Target Device 선택 (nearby_devices 순회)

↓

get_capability(device.type)

↓

infer_action(user_request, supported_actions)

↓

check_action_allowed(action, risk_level, requires_confirmation)

├─ 허용 → mock execution → ActionResult(success=True)

└─ 차단 → ActionResult(success=False, reason=...)

## 8.3 Safety Policy (policy.py)

- 위험·미지원 액션 즉시 차단

- high-risk 기기(door_lock 등) 자동 실행 거부

- sanitize_safety_response(): "건너도 됩니다" 같은 확정형 표현을 경고형으로 변환

# 9. GraphRAG 메모리 아키텍처

## 9.1 하이브리드 메모리 모델

### Graph Memory (NetworkX)

- Temporal Scene Graph — 시간 순서로 연결된 장면 그래프

- 노드 타입: Scene, Object, Location, Device, UserIntent, Action, Risk, Time

- 엣지: scene_contains_object, scene_at_location, device_supports_action, user_requested_service, scene_before_scene

- _ensure_node(): 동일 노드 중복 저장 방지

- BFS 양방향 탐색: successor + predecessor 모두 탐색 → 시간 연결(scene_before_scene) 반영

### Vector Memory (Qdrant)

- Qdrant 연결 가능 시 사용, 불가 시 in-memory cosine 유사도 fallback

- 데모 embedding: 문자 빈도 기반 결정론적 pseudo-vector (PoC 범위)

## 9.2 검색 흐름 (retrieve_context)

현재 사용자 요청

├─ Vector Search (Qdrant / in-memory)

└─ Graph Subgraph Query (BFS 양방향)

↓

combined 결과 병합 (RetrievalResult)

↓

graph_context 문자열 → service prompt 주입

## 9.3 저장 조건 (optimized 모드 전용)

- graph_store.add_scene(): 매 요청 후 저장

- retrieval.store_context(): context_memory 서비스 응답 제외 (재검색 자기 참조 오염 방지)

# 10. Evaluation 레이어

## 10.1 기록 지표 (EvaluationLog)

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| request_id | 요청 식별자 |
| timestamp | 기록 시각 (UTC 자동 생성) |
| mode | optimized / baseline |
| selected_service | 선택 서비스 |
| router_confidence | 라우터 신뢰도 |
| original_frame_count | 원본 프레임 수 |
| selected_keyframe_count | 선택 keyframe 수 |
| vlm_call_count | 실제 VLM 호출 횟수 (semantic fallback 2회 포함 정확 집계) |
| retrieved_graph_nodes | 검색된 노드 수 |
| latency_ms | LatencyBreakdown (단계별 ms — 구조체) |
| action_result | success / failed / skipped |
| user_request | 원본 요청 텍스트 |
| token_count | 총 토큰 수 (routing + service 합산) |
| image_payload_bytes | 클라우드로 전송된 실제 바이트 수 (3-way 계산) |
| cloud_called | VLM 호출 여부 |
| fallback_reason | 라우터 폴백 사유 |
| failure_type | 실패 유형 (classify_failure() 결과) |

## 10.2 image_payload_bytes 3-way 계산 로직

- pure semantic path (image 미전송) → perception 텍스트 바이트

- semantic + vision fallback (vlm_calls=2) → perception 텍스트 + image base64 바이트

- direct vision / baseline → image base64 바이트

# 11. 최적화 전략 4종

## 전략 01: Query-Aware Keyframe Selection

scene-change score(0.6) + 밝기 기반 query relevance score(0.4)를 결합하여 태스크와 관련 높은 프레임만 선택합니다.

- optimized: user_request 전달 → query relevance 반영

- baseline: scene-change-only (query relevance 미적용)

- 핵심 파일: keyframe_selector.py, pipeline_support.py

- 효과: 영상 전체를 VLM에 전달하지 않아 payload와 latency 절감

## 전략 02: Semantic Perception Layer

OpenCV로 brightness·motion·dominant_color(4종)·OCR을 추출하여 텍스트 전용 VLM prompt를 구성합니다.

- 텍스트 prompt가 image bytes보다 수십 배 작음

- 응답 품질 부족 시 vision fallback 자동 실행

- dispatch() 헬퍼로 scene_assistant, navigation, safety_alert의 optimized/baseline 분기 통합

- 핵심 파일: semantic_extractor.py, common.py, 서비스 3종

- 효과: image_payload_bytes 대폭 감소, cloud 비용 절감

## 전략 03: Full GraphRAG + Subgraph Retrieval

Object·Action·Risk·Time 노드를 중복 제거 저장하고, BFS 양방향 탐색으로 시간 연결 기반 검색을 지원합니다.

- optimized 모드 전용: graph/vector 저장·조회 (baseline 데이터 오염 방지)

- 핵심 파일: graph_store.py, retrieval.py, planner.py

- 효과: 반복 VLM 호출 절감, "아까 본 카페" 같은 장기 맥락 질의 처리 가능

## 전략 04: 확장 평가 지표

token_count, image_payload_bytes(실측), cloud_called, fallback_reason, failure_type을 모든 요청에 기록합니다.

- vlm_call_count: semantic fallback 2회 호출까지 정확 집계

- 핵심 파일: logger.py, metrics.py, planner.py

- 효과: baseline vs optimized 비교의 수치적 근거 제공

# 12. Baseline vs Optimized 비교

| 구분 | Baseline | Optimized |
| --- | --- | --- |
| Semantic 압축 | 없음 | SemanticPayload 텍스트 생성 |
| GraphRAG 검색 | 없음 (0 nodes) | 누적에 따라 증가 |
| Memory 저장 | 없음 | graph + vector 저장 |
| VLM 경로 | raw image 또는 텍스트 직접 | 텍스트 우선 (필요 시 vision fallback) |
| Retrieval+Routing | Routing 순차 실행 | asyncio 병렬 실행 |
| Evaluation 기록 | 동일 (모든 모드) | 더 풍부한 증거 포함 |
| selected_keyframe_count | 전체 프레임 | 감소 |
| vlm_call_count | 1회 (직접 vision) | 1회 (semantic) 또는 2회 (fallback) |
| image_payload_bytes | image base64 bytes | perception 텍스트 bytes (훨씬 작음) |

# 13. 프론트엔드 — Operator Console

프론트엔드는 최종 사용자(시각 장애인) 인터페이스가 아닌 발표·데모용 오퍼레이터 콘솔입니다.

## 13.1 5개 패널 구성

| 패널 | 역할 |
| --- | --- |
| InputPanel | 시나리오 설정, 모드 선택, 이미지/영상 첨부, GPS·기기 토글 |
| AgentDecisionPanel | 선택 서비스, 라우터 신뢰도, 프레임 감소, 지연 분해 표시 |
| OutputPanel | 응답 텍스트, action 결과, label_reader 구조화 렌더링 |
| PerformancePanel | baseline vs optimized 수치 비교 — 최적화 증거 보드 |
| GraphContextPanel | 누적된 graph 메모리 노드 목록, 검색 결과 |

## 13.2 추가 구성요소

- useTTS.ts: Web Speech API TTS hook — response_text를 음성으로 낭독

- POST /api/demo/reset: 발표 전 상태 초기화 (메모리 + 로그 + 시드)

# 14. 데모 시나리오

## Demo 1: Safety Alert

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | 횡단보도 이미지/영상 + GPS(crosswalk) + "Is it safe to cross right now?" |
| 라우팅 | safety 키워드 + location_type=crosswalk → safety_alert 직접 선택 |
| 핵심 동작 | sanitize_safety_response()가 확정형 표현 제거 |
| 기대 응답 | "There may be moving vehicles... Check traffic carefully and make the final decision yourself." |

## Demo 2: Device Control

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | 방 이미지 + nearby_devices(smart_light, speaker) + "Turn off the living room light" |
| 라우팅 | device 키워드 + nearby_devices → device_control 선택 |
| 핵심 동작 | VLM 없이 capability 조회 → turn_off 추론 → mock 실행 |
| door_lock 시도 시 | risk_level=high → check_action_allowed() 차단 → ActionResult(success=False) |

## Demo 3: Context Memory (GraphRAG)

| 단계 | 입력 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 카페 간판 이미지 + GPS | scene_assistant 실행 → graph/vector 저장 |
| Step 2 | "Which cafe did I look at earlier?" | retrieve_context() → context_memory → 저장 기억 기반 응답 |
| miss 처리 | 관련 기억 없는 질문 | fabrication 없이 명시적 miss 응답 반환 |

# 15. 현재 PoC 한계 및 향후 확장 방향

## 15.1 의도적 제한 범위

| 항목 | 현재 상태 |
| --- | --- |
| Edge-cloud hybrid | 없음 — 로컬 규칙 또는 단일 cloud VLM |
| 실제 하드웨어 | 없음 — 웹 시뮬레이터 + mock action |
| Query relevance | 밝기 휴리스틱 — 실제 embedding 유사도 미사용 |
| Semantic OCR | pytesseract 미설치 환경에서 비활성화 |
| Groq 비동기화 | 동기 SDK 호출 — 고동시성 환경 미적합 |
| Vector embedding | 문자 빈도 pseudo-vector — 프로덕션 미적합 |

## 15.2 확장 가능한 방향

- Intent-conditioned edge-cloud transmission

- 실제 스마트 안경 센서 스트리밍

- Embedding 기반 실측 query-frame relevance

- 전용 OCR 서비스 연동

- async Groq 클라이언트 적용

- 프로덕션 수준 벡터 embedding

# 16. 권장 코드 읽기 순서

- apps/api/app/main.py — FastAPI 앱 구조, 라우터 등록, lifespan seed

- apps/api/app/config.py — 환경변수 및 설정

- apps/api/app/groq_client.py — VLM/LLM 클라이언트 분기

- apps/api/app/api/agent.py — POST /api/agent/run 엔드포인트

- apps/api/app/agent/planner.py — 전체 파이프라인 오케스트레이터

- apps/api/app/agent/pipeline_support.py — Perception 파이프라인

- apps/api/app/agent/router.py — 규칙 라우터 + VLM 폴백

- apps/api/app/services/common.py — 공통 dispatch 헬퍼

- apps/api/app/services/safety_alert.py — sanitize 로직 포함

- apps/api/app/services/device_control.py — VLM 없는 결정론적 제어

- apps/api/app/services/label_reader.py — OCR 분기 경로

- apps/api/app/memory/graph_store.py — NetworkX temporal graph

- apps/api/app/memory/retrieval.py — hybrid 검색

- apps/api/app/evaluation/logger.py — 평가 로그

- apps/api/tests/conftest.py — 테스트 픽스처